# Reference Enthalpy Method (REM) 代码库详解

本文档旨在详细解释 ref_enthalpy_method 代码库的结构、执行流程及核心物理逻辑。该代码库用于计算高超声速飞行器的表面气动加热（表面温度与热流密度）。

## 1. 代码库概览

- src/: 核心源代码。包含了气动计算、热流计算、大气模型等模块。

- scripts/: 用户可执行脚本。用于运行计算任务 (run_case) 和绘制结果 (plot_...)。

- specs/: 配置文件与数据。包含飞行工况 (cases/) 和飞行器几何 (airfoils/, vehicles/)。

## 2. 核心执行流程解析 (scripts/run_case_rem.py)

这是用户交互的主入口。以下是代码的逐段解析：

### 2.1 参数解析与配置加载

def parse_args():
    # 使用 argparse 处理命令行参数
    # case_file: 指定要运行的 .yaml 配置文件路径
    # --output: 可选，指定结果保存目录
    ...

# 在 main() 中：
args = parse_args()
# 使用 yaml 库读取配置文件，将其转化为 Python 字典 case_def
with open(args.case_file, "r") as f:
    case_def = yaml.safe_load(f)

作用：程序启动时，首先确定“算什么”。配置文件（如 specs/cases/doc_ma5_alpha0_15_h30km.yaml）定义了飞行状态（马赫数 5，高度 30km）。

### 2.2 环境与几何初始化

# 1. 初始化大气模型
# 根据 yaml 中的配置，实例化 ISA1976 或 USSA1976 类
# 这些类负责提供特定高度下的 密度(rho), 温度(T), 压力(P)
if atm_name == "ISA1976":
    atmosphere = ISA1976()
else:
    atmosphere = USSA1976()

# 2. 初始化机翼几何
# 从配置中读取翼根弦长、展长、后掠角等参数
# TrapezoidWing 类会在内部处理几何坐标变换
wing = TrapezoidWing(...)

### 2.3 求解器构建与运行

# 3. 实例化求解器 (The Engine)
# 将环境对象、机翼对象和飞行轨迹点打包传入
solver = REMSolver(wing=wing, atmosphere=atmosphere, ...)

# 4. 执行计算
# 这是整个程序最耗时的部分，执行核心物理计算
result = solver.solve()

### 2.4 结果保存

# 将计算得到的场数据（温度场、压力场、热流场）保存为 NumPy 压缩文件 (.npz)
# 这种格式体积小，读取快，适合存储大型矩阵
np.savez(output_dir / "fields.npz", **result.fields)

## 3. 核心算法解析 (src/ref_enthalpy_method/solver.py)

REMSolver 类中的 solve() 方法是物理计算的核心循环。

### 3.1 步骤一：网格生成 (Meshing)

程序首先调用机翼对象的 generate_grid 方法。

- 作用：将连续的机翼表面离散化为  的点阵。

- 关键数据：每个点的  坐标以及该点的法向量（决定了气流撞击角度）。

### 3.2 步骤二：流场计算 (Flow Field)

代码会区分 迎风面 (Windward) 和 背风面 (Leeward) 进行不同的计算。

- 迎风面：调用 src/ref_enthalpy_method/aero/ 中的模块。

  - 通常使用 斜激波理论 (Oblique Shock) 或 Busemann 二阶近似。

  - 目的：计算激波后的压力  和边缘速度 。

- 背风面：

  - 通常使用 Prandtl-Meyer 膨胀波 关系式。

  - 目的：计算气流膨胀后的低压区参数。

### 3.3 步骤三：热流计算 (Heat Flux)

这是 "Reference Enthalpy Method" (参考焓方法) 发挥作用的地方。

- 逻辑：

  - 计算参考焓  (Eckert's Reference Enthalpy)。这是一个虚拟的焓值，用来模拟边界层内的平均状态。

  - 基于参考焓计算参考密度  和 参考粘度 。

  - 计算 斯坦顿数 (Stanton Number, )。

  - 最终计算对流热流密度：

### 3.4 步骤四：壁面热平衡 (Thermal Equilibrium)

程序并不直接知道壁面温度 ，而是通过迭代解出的。

- 平衡方程：

即：(气动加热) - (辐射散热) = 0

- 求解：
由于 ，这是一个非线性方程。程序使用数值方法（如 Newton-Raphson 迭代）来找到满足平衡的 。

## 4. 关键物理模块说明

| 模块路径 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| src/.../atmosphere/ | 大气环境 | 提供不同高度的大气参数 (1976 标准大气)。 |
| src/.../aero/busemann.py | 气动压力 | 使用 Busemann 公式快速估算高超声速表面压力系数 。 |
| src/.../heatflux/windward.py | 迎风面热流 | 实现平板参考焓方法、驻点 Fay-Riddell 公式等。 |
| src/.../heatflux/leading_edge.py | 前缘热流 | 专门处理机翼前缘（圆柱流）的高热流计算，考虑后掠角影响。 |
| src/.../geometry/airfoil.py | 几何处理 | 解析翼型数据点，计算切向量、法向量和曲率半径。 |

## 5. 如何阅读结果

运行结束后，结果保存在 fields.npz 中。你可以使用 scripts/plot_wing_surface_temperature_from_run_rem.py 进行可视化。

主要输出变量：

- Tw_surface: 壁面辐射平衡温度 (K)。

- qw_surface: 壁面热流密度 (W/m²)。

- Cp_surface: 表面压力系数。

总结：该程序是一个典型的工程估算代码，它牺牲了部分 CFD (计算流体力学) 的精度，换取了极快的计算速度（秒级），非常适合飞行器设计的早期阶段（概念设计、弹道规划）。